C security practicum 3

Integer overflow

- Laat mbv het memory window zien dat een signed integer als two’s complement is opgeslagen. Hint: kijk ook naar de bitwaardes van een negatief getal zoals bijvoorbeeld -1.

- Declareer een signed getal (met een zelf gekozen aantal bits). Bereken wat nu het maximale en minimale getal is. NB: in de stdint.h staan typedefs waarbij het aantal duidelijker is dan de normale C datatypes. Zie ook C boek par 2.7

- Demonstreer nu met een code voorbeeld een overflow.

- Demonstreer nu met een code voorbeeld een underflow.

- Maak een underflow voor een unsigned getal

- Leg uit of dit probleem alleen in de taal C voorkomt.

- Maak een voorbeeld van casting van geheel getal met verschillend aantal bits dat nooit problemen oplevert

- Maak een voorbeeld van casting van geheel getal met verschillend aantal bits dat soms problemen oplevert. Geef zowel een voorbeeld zonder als met problemen.

Format string

- Maak een voorbeeld programma waarbij de gebruiker zijn naam kan invoeren en deze vervolgens geprint wordt. Maak een variant die wel een de format string kwetsbaarheid bevat en een variant die niet kwetsbaar is

- Test beide varianten.  Laat zien dat je een crash kan veroorzaken in de kwetsbare variant.

Memory dump

- Maak een programma waarbij je via scanf een bepaalde “string” invoert en opslaat in een buffer op de stack. Maak een memory dump en zie dat je ingevoerde tekst kan vinden. Gebruik hiervoor de binairy editor van Visual Studio. NB: ook meerdere variabelen die in verschillende functies zijn gedefinieerd kan je vinden (op de stack).

- Maak de buffer nu leeg met de functie memset en gebruik de buffer daarna niet meer. Maak daarna een memory dump. Laat zien dat in Debug mode de tekst te vinden is en in Release mode deze niet te vinden is. Leg ook uit waardoor dit komt.